发  明  专  利  申  请  书

—— 面向工业设备监控的边缘云协同智能分析方法及系统

| 申请类型 | 发明专利 |
| --- | --- |
| 发明名称 | 面向工业设备监控的边缘云协同智能分析方法及系统 |
| 技术领域 | 工业互联网 / 边缘计算 / 云计算协同 |
| 申请日期 | （依实际申请日填写） |
| 申请人 | （申请人名称） |
| 发明人 | （发明人姓名） |
| 联系地址 | （详细地址） |

权  利  要  求  书

1. 一种面向工业设备监控的边缘云协同智能分析方法，其特征在于，所述方法基于边缘预处理层与云端智能分析层的两级协同架构，包括以下步骤：
    S1、边缘数据预处理：在工业现场的边缘计算节点上，对从工业设备采集的原始传感器数据流执行实时预处理，所述预处理包括数据清洗、信号滤波、特征提取和数据压缩，生成轻量化特征数据包；
    S2、边缘实时分析：边缘计算节点基于本地部署的轻量化分析模型，对步骤S1生成的轻量化特征数据包进行实时分析，输出设备运行状态评估结果和异常报警信号；当检测到超出预设异常阈值的事件时，触发原始数据留存机制，保存异常时段前后的完整原始数据；
    S3、分级数据上传：根据预设的数据分级上传策略，将边缘侧数据分为三级上传至云端：一级数据为实时特征数据包，以预设周期持续上传；二级数据为步骤S2触发保存的异常事件原始数据，优先上传；三级数据为历史统计摘要，按日周期批量上传；
    S4、云端集中智能分析：云端分析平台汇聚多边缘节点上传的数据，执行跨设备、跨产线的集中智能分析，包括全局故障模式挖掘、设备健康趋势预测和分析模型更新训练；
    S5、模型下发与边缘更新：云端将步骤S4更新后的轻量化分析模型通过安全通道下发至各边缘计算节点，边缘节点在完成接收校验后，以热替换方式更新本地分析模型，实现云端集中学习与边缘实时分析的协同闭环。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S1中所述特征提取包括：时域统计特征提取（均值、均方根值、峰值、峰值因子、峭度、偏度）、频域特征提取（基于快速傅里叶变换的频谱幅值、主频分量、频带能量占比）和时频域特征提取（基于短时傅里叶变换或小波包分解的时频能量分布）；步骤S1中所述数据压缩采用基于主成分分析（PCA）的降维压缩方法，将原始特征向量压缩至预设维度D_compressed，压缩比不低于10:1，同时保留不低于95%的原始特征方差信息。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S2中所述轻量化分析模型为经过知识蒸馏压缩的学生网络模型，所述学生网络模型由云端教师模型通过以下知识蒸馏过程生成：以云端完整分析模型为教师模型，以压缩比为教师模型参数量5%至20%的小型神经网络为学生网络，采用软标签蒸馏损失（温度系数T=4）联合任务损失训练学生网络，使其在参数量大幅减少的条件下保持接近教师模型的分析精度；蒸馏后学生网络经INT8量化后部署于边缘节点，推理延迟不超过50ms。

4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S3中所述数据分级上传策略根据网络带宽状态自适应调整：当可用上传带宽高于高带宽阈值BW_high时，三级数据同时上传；当可用上传带宽处于BW_low至BW_high之间时，仅上传一级和二级数据；当可用上传带宽低于低带宽阈值BW_low时，仅上传二级异常事件数据；同时，边缘节点在本地缓冲区保留最近T_buffer小时的特征数据包，当网络恢复时自动补传缓冲区中的历史数据，确保云端数据完整性。

5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S4中所述云端集中智能分析采用联邦学习框架汇聚多边缘节点的模型更新：各边缘节点在本地使用本节点数据计算模型梯度更新量，仅将加密后的梯度更新量上传至云端聚合服务器，云端聚合服务器采用联邦平均算法（FedAvg）对各节点的梯度更新量进行加权聚合，生成全局更新后的分析模型参数，原始设备数据不离开边缘节点，保护各企业的生产数据隐私。

6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S5中所述模型下发采用差分更新机制：云端仅下发新版本模型与当前版本模型的参数差分包，而非完整模型文件；差分包在传输前采用AES-256算法加密，边缘节点接收后验证SHA-256校验码完整性，通过校验后在后台静默更新模型，当新模型在验证数据集上的精度低于当前模型时自动回滚至前一版本，差分更新的传输数据量较全量更新减少60%至90%。

7. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S2中所述异常报警信号采用分级报警机制，分为以下三个等级：
    一级预警：特征指标超出正常范围但低于危险阈值，触发日志记录和系统提示通知，建议在下次计划维护时检查；
    二级告警：特征指标超出危险阈值或异常持续时间超过预设时长，触发即时推送通知和声光报警，建议在24小时内安排检修；
    三级紧急停机：关键安全参数超出停机保护阈值，触发联动PLC执行受控停机流程，防止设备损毁或安全事故，同时记录完整停机事件数据包。

8. 一种面向工业设备监控的边缘云协同智能分析系统，用于执行如权利要求1至7中任意一项所述的方法，其特征在于，所述系统包括边缘预处理层和云端智能分析层：
    所述边缘预处理层部署于工业现场，包括：
    数据采集单元：负责通过工业通信协议实时采集设备传感器数据；
    预处理单元：负责执行数据清洗、信号滤波、特征提取和数据压缩，生成轻量化特征数据包；
    本地分析单元：负责运行本地轻量化分析模型，执行实时状态评估和异常检测，输出报警信号；
    数据缓存与上传单元：负责按分级上传策略管理数据缓存，通过安全通信通道向云端上传数据；
    所述云端智能分析层部署于云端服务平台，包括：
    数据汇聚单元：负责接收并存储多边缘节点上传的数据；
    集中分析单元：负责执行跨设备全局故障模式挖掘、健康趋势预测和模型训练；
    模型管理单元：负责管理分析模型版本，生成知识蒸馏轻量化模型，并通过差分更新机制将模型下发至各边缘节点；
    可视化与运维单元：负责提供多设备运行状态监控大屏、历史趋势分析和报警管理界面。

9. 根据权利要求8所述的系统，其特征在于，所述边缘预处理层的硬件平台采用具备以下规格的工业边缘计算网关：处理器为ARM Cortex-A系列或x86架构低功耗处理器，主频不低于1.5GHz；内存不低于2GB；本地存储不低于32GB；支持千兆以太网接口和RS-485/RS-232串口；工作温度范围为-20°C至70°C；防护等级不低于IP40；支持DIN导轨安装以适配工业控制柜部署环境。

10. 根据权利要求8所述的系统，其特征在于，所述数据汇聚单元采用时序数据库（如InfluxDB或TDengine）对上传的特征数据包进行持久化存储，支持按设备ID、时间范围、参数类型的多维索引查询；所述数据汇聚单元通过消息队列（Kafka）接收边缘节点的实时数据推送，支持单云端平台同时接入不少于1000个边缘节点的并发数据上传，消息处理延迟不超过500ms，保障系统高扩展性。

11. 根据权利要求8所述的系统，其特征在于，所述边缘预处理层与云端智能分析层之间的通信链路支持以下多种网络接入方式：工业以太网（有线，优先级最高）、4G/5G蜂窝网络（无线，作为有线备份）、Wi-Fi（适用于室内环境）；通信链路采用TLS 1.3协议加密，基于X.509证书实现双向身份认证；当主链路发生故障时，系统自动切换至备用链路，切换时间不超过30秒，保障通信高可用性。

说  明  书

面向工业设备监控的边缘云协同智能分析方法及系统

技术领域

本发明涉及工业互联网、边缘计算与云计算协同技术领域，特别涉及一种构建“边缘实时预处理与分析 + 云端集中智能学习”协同架构、实现工业设备数据实时分析与集中学习的方法及系统，属于工业智能制造与工业人工智能（Industrial AI）领域。

背景技术

工业互联网的深入发展推动制造企业对设备运行数据的实时监控与智能分析提出了更高要求。传统的“全量数据上云分析”架构将所有设备原始数据直接上传至云端进行集中处理，面临以下突出技术问题：

第一，带宽瓶颈与传输成本高：工业现场单台设备每秒可产生数十兆字节的原始传感器数据，大规模设备集群的全量数据上云对工厂网络带宽形成极大压力，且持续的高带宽传输产生高昂的网络使用成本。

第二，实时性不足：原始数据经网络传输至云端再返回分析结果，端到端延迟通常在秒级至分钟级，难以满足设备异常事件毫秒至百毫秒级实时响应的生产安全需求。

第三，数据隐私与安全风险：将原始生产数据上传至云端，存在企业核心生产工艺、配方参数等敏感信息泄露的安全隐患，中小制造企业对此尤为敏感。

第四，云端单点故障风险：当云端平台或网络链路发生故障时，纯云端分析架构完全失去监控与分析能力，影响生产安全。

另一方面，纯边缘计算架构虽能解决实时性和数据隐私问题，但边缘节点算力有限，无法运行复杂的深度学习分析模型；同时孤立的边缘节点无法利用多设备、多产线的全局数据进行跨设备知识学习，导致分析模型泛化能力不足，难以识别新型故障模式。

现有的边云协同方案存在以下不足：第一，缺乏系统化的数据分级上传策略，未能根据数据重要性和网络状态动态优化上传策略；第二，边缘侧轻量化模型的生成缺乏系统性方法，通常依赖手工设计小型网络而非从云端大模型蒸馏，模型精度损失较大；第三，云端模型更新下发机制缺乏差分传输和安全校验机制，下发效率低且存在安全风险；第四，多边缘节点的模型协同更新未充分考虑数据隐私保护。

鉴于上述不足，本发明提出一种面向工业设备监控的边缘云协同智能分析方法及系统，通过系统化设计边缘预处理、分级上传、联邦学习云端训练和知识蒸馏模型下发机制，实现设备数据的实时分析与集中学习，同时保障数据安全和系统高扩展性。

发明内容

本发明的目的在于提供一种面向工业设备监控的边缘云协同智能分析方法及系统，以解决现有技术中全量上云带宽压力大、纯边缘分析能力不足、云端模型更新低效及多节点数据隐私保护缺失等技术问题，实现工业设备数据实时分析与集中学习的高效协同，提升系统扩展能力。

一、技术方案

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

步骤S1，边缘数据预处理：在工业现场每台设备侧部署工业边缘计算网关，通过Modbus、S7、OPC UA等工业协议以不低于采样率要求的频率采集设备传感器原始数据流。预处理流程分为四个子步骤：（a）数据清洗：检测并剔除通信异常导致的无效帧、越量程的野值及重复帧；（b）信号滤波：对振动类信号施加低通滤波（截止频率为设备特征频率的5倍）去除高频噪声，对电流类信号施加工频陷波滤波（50/60Hz）去除电网干扰；（c）特征提取：以预设帧长L对滤波后信号进行分帧，逐帧提取时域统计特征（均方根值、峭度、峰值因子等）、频域特征（主频幅值、频带能量比）和小波包节点能量特征，形成原始特征向量；（d）PCA数据压缩：利用预训练的PCA投影矩阵（由云端下发）将原始特征向量降维至D_compressed维，压缩比≥10:1，保留≥95%方差的同时大幅减少上传数据量。

步骤S2，边缘实时分析：边缘网关的本地分析单元以D_compressed维压缩特征向量为输入，运行知识蒸馏生成的INT8量化轻量化神经网络模型，在50ms以内完成单帧实时分析，输出设备健康评分（0至100分）和异常类别概率向量。依据健康评分和概率向量，按分级报警机制（一级预警/二级告警/三级紧急停机）触发相应响应动作；当触发二级告警或以上时，启动原始数据留存机制，在本地存储中保存异常发生前T_pre秒至发生后T_post秒的完整原始信号。

步骤S3，分级数据上传：根据数据重要性级别和实时可用带宽，按动态自适应上传策略向云端上传数据：一级特征数据包按每T_upload秒一次的周期连续上传；二级异常原始数据在网络可用时优先上传（可打断一级数据传输队列）；三级每日统计摘要（各参数的均值、方差、最大最小值、报警次数）在网络空闲时段批量上传。边缘本地缓冲区容量为T_buffer小时的特征数据，当网络中断恢复后自动补传缓冲数据，确保云端数据连续性。

步骤S4，云端集中智能分析：云端平台通过Kafka消息队列接收多节点数据，以时序数据库持久化存储。集中分析包含三个并行子任务：（a）全局故障模式挖掘：跨设备关联分析，识别在单台设备数据中不显著但在多台设备中出现规律性的新型故障模式；（b）设备健康趋势预测：基于设备健康评分时间序列，采用LSTM模型预测未来7至30天的设备健康趋势，计算剩余使用寿命（RUL）估计值；（c）联邦学习模型更新：基于FedAvg算法聚合各边缘节点的本地模型梯度更新，在原始数据不离开边缘侧的前提下更新全局分析模型，再通过知识蒸馏将更新后的全局模型压缩为轻量化学生模型。

步骤S5，模型下发与边缘更新：云端模型管理单元计算新版轻量化模型与当前版本的差分参数包，经AES-256加密后通过TLS 1.3安全通道下发至各边缘节点。边缘节点接收后验证SHA-256完整性校验码，通过校验后在后台静默加载新模型，在本地验证数据集上验证新模型精度，若精度不低于当前模型则完成热替换，否则自动回滚。更新过程中边缘节点保持实时分析服务不中断，完成从云端集中学习到边缘实时更新的协同闭环。

二、有益效果

与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

（1）实时响应与集中学习兼顾：边缘侧实现50ms以内的实时分析与报警，云端实现跨设备全局知识学习，突破了纯边缘方案分析能力受限和纯云端方案响应延迟高的双重瓶颈，实现二者优势互补。

（2）带宽占用大幅降低：PCA特征压缩（压缩比≥10:1）结合分级上传策略，相比全量原始数据上云方案，云端上传带宽需求降低90%以上，同时保证云端分析所需的关键信息完整传递。

（3）数据隐私保护：联邦学习框架确保各企业设备的原始生产数据不离开企业边缘侧，仅模型梯度更新量（加密传输）上传至云端，有效保护企业核心生产数据隐私，消除数据上云的安全顾虑。

（4）高可用与离网自治：当云端平台或网络链路故障时，边缘节点可依托本地模型持续提供实时监控与报警服务，实现离网自治运行，消除系统单点故障风险。

（5）高扩展性：云端平台通过Kafka消息队列和时序数据库的横向扩展能力，支持1000个以上边缘节点并发接入；差分模型更新机制减少60%至90%的下发数据量，确保大规模部署场景下模型更新的高效性。

附图说明

图1为本发明面向工业设备监控的边缘云协同智能分析系统总体架构示意图，展示了设备层、边缘预处理层和云端智能分析层的三层架构及层间数据流向。

图2为本发明边缘侧数据预处理与实时分析流程示意图，展示了从原始传感器数据流经清洗、滤波、特征提取、PCA压缩到轻量化模型推理与分级报警的完整处理链路。

图3为本发明分级数据上传策略示意图，展示了一级特征数据、二级异常原始数据和三级统计摘要的上传优先级、触发条件及带宽自适应调度机制。

图4为本发明云端联邦学习模型训练与知识蒸馏模型压缩流程示意图，展示了多边缘节点梯度聚合（FedAvg）、全局模型更新和教师-学生知识蒸馏的实现过程。

图5为本发明模型差分下发与边缘热替换流程示意图，展示了差分包生成、加密传输、完整性校验、后台热替换和失败回滚的处理逻辑。

注：上述附图（图1至图5）为本发明说明性示意图，实际申请时应附正式绘制的附图。

具体实施方式

为使本发明的技术方案及有益效果更加清晰，以下结合具体实施例对本发明进行详细说明。所描述的实施例仅为本发明的部分实施例，基于本发明的实施例，本领域普通技术人员在不作创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，均属于本发明的保护范围。

实施例1：大型注塑车间多设备边缘云协同监控部署

本实施例以某汽车内饰零部件制造企业注塑车间为应用场景，车间共部署48台注塑机，每台注塑机配备振动加速度传感器（主轴及液压泵处各1个）和三相电流传感器（合模电机及注射电机各1组），振动信号采样率10kHz，电流信号采样率5kHz。

（一）边缘节点部署（步骤S1~S2）

每4台注塑机共用1台工业边缘计算网关（共12台网关），每台网关通过Modbus TCP同时采集4台设备的传感器数据。网关预处理参数配置如下：

振动信号处理：低通截止频率4kHz，帧长L=4096点（409.6ms），帧移50%；提取时域特征6维（RMS、峭度、峰值因子、裕度因子、脉冲因子、偏度）、频域特征8维（特征频率幅值、3个关键频带能量比等）、小波包4层分解16节点能量特征16维，共30维原始特征向量；经PCA（由云端下发20×30的投影矩阵）压缩至20维，压缩比1.5（原始特征维度压缩）；原始数据至特征数据的压缩比（字节量）约为：4096×2字节 vs 20×4字节 = 8192:80 ≈ 102:1。

每台网关同时运行4个设备的INT8量化轻量化分析模型（每个模型约800KB），单帧推理延迟：振动通道22ms，电流通道18ms，满足50ms响应要求。车间48台注塑机全部实现实时健康评分输出，二级告警平均响应时间为35ms。

（二）分级数据上传（步骤S3）

车间工业以太网上行带宽为100Mbps，12台网关共享。分级上传策略配置：

一级特征数据：每5秒上传一次，每台设备每次上传数据量约为20维×4字节×（5000ms/409.6ms）≈ 9.7KB，12台网关×4台设备 = 48台设备，总上传速率约 48×9.7KB/5s = 93.1KB/s，远低于100Mbps带宽上限；若直接上传48台设备原始数据（10kHz采样，每5秒）约为48×10000×5×2字节=4,800,000KB/s，带宽压缩比超过5万倍。

二级异常数据：异常时段前后各5秒的原始数据，约10s×10kHz×2字节=200KB，触发后优先上传，通常在2秒内完成上传。

三级统计摘要：每日凌晨1时批量上传48台设备当日统计摘要，总数据量约100KB，上传耗时不足1秒。

（三）云端集中分析（步骤S4）

云端平台部署于企业私有云（3台应用服务器 + 1台GPU训练服务器）。集中分析任务执行情况：

全局故障模式挖掘：通过关联分析发现，当车间环境温度高于35°C时，12台使用同一批次液压油的注塑机均出现液压泵振动的特定频带能量升高模式，该模式在单台设备数据中无显著规律，但在12台设备的联合分析中呈现高度一致性，提前两周预警了该批次液压油变质导致的集体性故障风险。

设备健康趋势预测：基于12个月的健康评分时间序列，LSTM模型对注塑机液压泵剩余寿命（RUL）的预测误差（MAPE）约为8.3%，指导企业将非计划停机率降低47%。

联邦学习更新：每周执行一轮FedAvg聚合（12个边缘节点参与），全局模型在综合验证集上的准确率从初始部署的87.5%在3个月内提升至93.8%，且各节点原始数据均未离开企业边缘侧。

（四）模型下发与更新（步骤S5）

每次联邦学习后生成新版轻量化模型（完整模型约3.2MB），差分包平均大小约0.4MB（较全量减少87.5%）。AES-256加密后通过TLS 1.3通道下发，12台网关并发接收，平均下发完成时间约4.8秒。边缘节点接收后在本地50条验证样本上验证新模型精度，确认精度提升后完成热替换，整个过程分析服务零中断。

实施例2：跨厂区多企业云端协同诊断平台

本实施例以面向中小制造企业的工业互联网SaaS平台为应用场景，平台同时接入200家中小企业的边缘节点（共约600个边缘网关，监控约2400台设备），各企业设备类型相近（以旋转机械为主）但生产工艺和设备规格有所差异。

在多企业场景下，数据隐私保护尤为重要。本发明的联邦学习机制确保各企业设备的原始数据和企业私有特征数据不离开各自的边缘侧，仅加密的梯度更新量上传至云端聚合服务器。云端FedAvg聚合时按各企业的设备数量进行加权平均，充分利用200家企业的多样化数据构建更强泛化性的全局分析模型。

系统可扩展性验证：云端平台通过Kafka集群（3节点）处理600个边缘节点的并发上传，峰值消息处理速率为12万条/秒，消息端到端延迟均值为87ms，满足权利要求10中不超过500ms的指标要求。TDengine时序数据库集群（5节点）存储2400台设备的特征数据，支持亚秒级多维查询，平台整体可线性扩展至5000个以上边缘节点。

实施效果：平台上线12个月后，全局分析模型在综合跨企业测试集上的故障诊断准确率达95.2%，各参与企业的设备非计划停机率平均降低38%，相比各企业独立部署边缘方案，模型准确率平均提升12个百分点，充分验证了“云端集中学习 + 边缘实时部署”协同架构在大规模工业场景中的有效性与高扩展性。

以上实施例仅用于说明本发明的技术方案而非限制，本领域普通技术人员在不脱离本发明精神和范围的情况下可对本发明做出各种修改，均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

说  明  书  摘  要

本发明公开了一种面向工业设备监控的边缘云协同智能分析方法及系统，属于工业互联网与边缘计算领域。针对传统全量上云方案带宽压力大、纯边缘分析能力不足的问题，本发明构建边缘预处理层与云端智能分析层两级协同架构：边缘层执行数据清洗、特征提取（PCA压缩，压缩比≥10:1）、轻量化模型（知识蒸馏+INT8量化）实时分析（延迟≤50ms）和分级报警；云端层汇聚多节点数据，执行联邦学习全局模型更新（原始数据不离开边缘）、跨设备故障模式挖掘和设备健康趋势预测，并将更新模型以差分包（减少传输量60%至90%）加密下发至各边缘节点完成热替换。所述系统支持1000个以上边缘节点并发接入，云端上传带宽需求较全量上云方案降低90%以上，在保障实时响应和数据隐私的同时，实现工业设备监控系统的高效集中学习与高扩展能力。

【摘要附图】：附图1（系统总体架构示意图）